| 安全检查单 企业名称 {{company}} 检查单位： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查部位 | 检查标准 |  |  |  | 检查情况（是否符合检查标准) |
| 管线 | 管线外观完好，无破损，无锈蚀。 |  |  |  | 是{{guandao0}} 否{{guandao1}} |
|  | 架空管线上无吊挂重物、电缆搭接等现象。 |  |  |  | 是{{guandao20}} 否{{guandao21}} |
|  | 燃气管线无泄漏。 |  |  |  | 是{{guandao30}} 否{{guandao31}} |
|  | 管线周边植物无发黄、枯萎；水面无冒泡现象；无燃气泄漏发出的声响；周边无异味。 |  |  |  | 是{{guandao40}} 否{{guandao41}} |
| 桁架 | 桁架完好、无沉降，连接部位紧固，无锈蚀。 |  |  |  | 是{{hengjia0}} 否{{hengjia1}} |
| 阀门 | 阀门盘根、法兰垫片完好，无泄漏。 |  |  |  | 是{{famen0}} 否{{famen1}} |
|  | 阀门手轮完好，无损坏。 |  |  |  | 是{{famen20}} 否{{famen21}} |
|  | 阀门完好、开关灵活好用 |  |  |  | 是{{famen30}} 否{{famen31}} |
| 压力表 | 外观、校验标签完好，表盘清晰，指针功能正常。 |  |  |  | 是{{yalibiao0}} 否{{yalibiao1}} |
|  | 压力表量程合理，符合计量要求。 |  |  |  | 是{{yalibiao20}} 否{{yalibiao21}} |
|  | 压力表表盘、表接头完好，丝扣紧固 |  |  |  | 是{{yalibiao30}} 否{{yalibiao31}} |
| 警示桩 | 警示桩完好、无缺失，警示桩上字体、标识清晰。 |  |  |  | 是{{jingshizhuang0}} 否{{jingshizhuang1}} |
| 管线周边情况 | 周边有施工等情况及时告知产权方。 |  |  |  | 是{{guanxianzhoubian0}} 否{{guanxianzhoubian1}} |
|  | 用户无私自改动，增加用气点的行为。 |  |  |  | 是{{guanxianzhoubian20}} 否{{guanxianzhoubian21}} |
| 调压计量柜体 | 调压柜门板完好、无缺失。 |  |  |  | 是{{yalijiliangguiti0}} 否{{yalijiliangguiti1}} |
|  | 调压柜柜顶完好。 |  |  |  | 是{{yalijiliangguiti20}} 否{{yalijiliangguiti21}} |
|  | 柜体地脚螺丝紧固、完好、无锈蚀。 |  |  |  | 是{{yalijiliangguiti30}} 否{{yalijiliangguiti31}} |
| 柜体基础 | 基础完好、无下沉现象。 |  |  |  | 是{{guitijichu0}} 否{{guitijichu1}} |
| 柜体标识 | 警示标识完好。 |  |  |  | 是{{guitibiaoshi0}} 否{{guitibiaoshi1}} |
| 调压器 | 调压器外观完好，功能正常。 |  |  |  | 是{{tiaoyaqi0}} 否{{tiaoyaqi1}} |
| 流量计 | 流量计表盘、表接头完好，丝扣紧固 |  |  |  | 是{{liuliangji0}} 否{{liuliangji1}} |
|  | 流量计量程上下限符合当前供气要求。 |  |  |  | 是{{liuliangji20}} 否{{liuliangji21}} |
|  | 流量计有适当存量的润滑油。 |  |  |  | 是{{liuliangji30}} 否{{liuliangji31}} |
| 电磁阀 | 电磁阀每一季度应做一次切断实验，确认电磁阀灵敏可靠。 |  |  |  | 是{{diancifa0}} 否{{diancifa1}} |
| 报警器 | 可燃气体报警器完好；自检系统运行正常。 |  |  |  | 是{{baojingqi0}} 否{{baojingqi1}} |
| 伴热装置 | 伴热运行正常、完好。（11月至四月进行检查） |  |  |  | 是{{banrezhuangzhi0}} 否{{banrezhuangzhi1}} |
| 放散管 | 放散管无损坏，固定良好。 |  |  |  | 是{{fangsanguan0}} 否{{fangsanguan1}} |
| 静电跨接 | 静电跨接齐全、完好。 |  |  |  | 是{{jingdiankuajie0}} 否{{jingdiankuajie1}} |
| 防雷设施 | 避雷针、避雷网引下线完好，避雷检测连接点无松动、无锈蚀。 |  |  |  | 是{{fangleisheshi0}} 否{{fangleisheshi1}} |
| 配电设施 | 配电箱外观完好。 |  |  |  | 是{{peidiansheshi0}} 否{{peidiansheshi1}} |
|  | 控制开关灵敏可靠。 |  |  |  | 是{{peidiansheshi20}} 否{{peidiansheshi21}} |
|  | 配电箱接地完好，接地线无裸露 |  |  |  | 是{{peidiansheshi30}} 否{{peidiansheshi31}} |
| 照明灯 | 照明设施完好 |  |  |  | 是{{zhaomingdeng0}} 否{{zhaomingdeng1}} |
|  | 防爆灯头完好、螺丝齐全紧固 |  |  |  | 是{{zhaomingdeng20}} 否{{zhaomingdeng21}} |
| 灭火器 | 灭火器保管完好，无丢失 |  |  |  | 是{{miehuoqi0}} 否{{miehuoqi1}} |
|  | 压力表指针处于非红色区域 |  |  |  | 是{{miehuoqi20}} 否{{miehuoqi21}} |
|  | 筒体、铅封、手柄完好，胶管无裂缝、喷射管折叠规范，方便使用 |  |  |  | 是{{miehuoqi30}} 否{{miehuoqi31}} |
|  | 放置位置合理。 |  |  |  | 是{{miehuoqi40}} 否{{miehuoqi41}} |
| 远传设备 | 箱体完好，防爆性能完好。 |  |  |  | 是{{yuanchuanshebei0}} 否{{yuanchuanshebei1}} |
|  | 支架固定完好、无倾斜。 |  |  |  | 是{{yuanchuanshebei20}} 否{{yuanchuanshebei21}} |
|  | 接线螺丝无松动、虚接，接线无裸露。 |  |  |  | 是{{yuanchuanshebei30}} 否{{yuanchuanshebei31}} |
|  | 天线完好、固定稳固、无锈蚀。 |  |  |  | 是{{yuanchuanshebei40}} 否{{yuanchuanshebei41}} |
| 其他项目 | {{qitawentiText}} |  |  |  |  |
| 用户意见 | {{yijian}} |  |  |  |  |
| 检查人签字 |  | {{inspector}} | 用户签字 | {{qmUrl}} |  |
| 日 期 |  | {{currentDate}} |  |  |  |
| 填写须知：1.检查人员必须据实填写。检查合格可在表格内据实填写，不合格应备注处理方式及处理截止时间。 2.如果用户该检查项目时，直接写。 3.用户有意见时，必须尽快上报公司。 |  |  |  |  |  |